Předmět plnění:

Předmětem plnění je nákup zařízení – serveru,, který má za cíl nahradit současný server, který již je po záruce a má nevyhovující parametry pro rostoucí požadavky na IT služby.

### Požadované parametry serveru:

|  | Popis |
| --- | --- |
| Systémová Jednotka Provedení | Rackové provedení, výška maximálně 2U, hloubka serveru maximálně 800 mm, dodávka včetně nezbytných prvků pro umístění do racku a cable managementu, minimálně 16x2,5“ slotů pro disky SATA/SAS, vyžadována podpora hot-plug Možnost uzamčení přístupu k diskům pomocí krycího rámu s klíčem |
| Procesor | 1x CPU, minimálně 16 jader / 32 vláken, minimální frekvence 2,4 GHz, min. 24 MB cache, podpora pamětí DDR4, 64 bit architektura, podpora virtualizace VMware, vyžadována podpora Execute Disable Bit, vyžadována podpora Trusted Execution Technology |
| Paměť | Minimálně 256 GB instalované paměti, DDR4 ECC, minimální frekvence 3200 MT/s, DualRank provedení. Volné sloty pro následné rozšíření paměti na minimálně celkových minimálně 1TB RAM |
| Úložiště pro virtualizační OS | Vyžadována interní čtečka SD karet, obsahující již vložené SD karty s minimální kapacitou 64 GB, vyžadována možnost zrcadlení systému mezi těmito dvěma SD kartami |
| Interní RAID | Vyžadována podpora SAS/SATA SSD, rychlost SAS minimálně 12Gb/s, podpora RAID 1, 1+0, 5, podpora hot-spare, minimálně 8GB integrované cache paměti na řadiči |
| HDD SAS | LUN1: RAID 1+0, kapacita minimálně 3,0 TB, typ disku SSD Mixed Use, rychlost sběrnice SAS 12Gbps nebo vyšší, vyžadováno provedení hot-plug, minimální počet SSD disků = 4 LUN2: RAID 5, kapacita minimálně 5,5 TB, typ disku SSD Read Intensive, rychlost sběrnice SAS 12Gbps nebo vyšší, vyžadováno provedení hot-plug, minimální počet SSD disků = 4 |
| Zdroj napájení | Redundantní zdroj (minimálně 2ks), minimální výkon 700 W, minimální účinnost 80+ |
| Vzdálená správa | Možnost vzdálené správy serveru nezávisle na operačním systému, včetně licence na vzdálenou administrátorskou konzoli a podpory aktualizací na minimálně 5 let, dedikovaný síťový port RJ45 |
| Síťová karta | Minimálně dvě síťové karty: - Minimálně 4x port RJ45, minimální rychlost každého portu 1GbE - Minimálně 2x 10 GbE SFP+ port – včetně dvou DAC 10Gbe kabelů s minimální délkou 3 metry |
| Záruka | Minimálně 7 roků podpora HW a instalovaného operačního systému s reakcí nejpozději následující pracovní den od nahlášení závady, záruka on-site v místě instalace |
| Operační systém | Nezbytná podpora provozu současného operačního systému VMware vSphere 7.3 a vyšší z důvodu snadné migrace současných serverů, provozovaných nad touto virtualizací a nezbytného propojení s aktuálně zakoupeným SW pro zálohování (NAKIVO Backup). |
| Instalace a dodání | Součástí cenové nabídky serveru musí být všechny nezbytné součásti pro montáž do rozvaděče a propojení serveru se současnou IT Infrastrukturou. |

### Serverové licence – Operační systém

Licence virtualizačního operačního systému a operačního systému Microsoft Windows pro virtuální servery – operační systémy musí být kompatibilní se současnými provozovanými operačními systémy a aplikacemi.

|  | Popis |
| --- | --- |
| Virtualizační OS | K serveru dodat licence pro virtualizační operační systém VMware Standard, aktuální edice k datu vypsání výběrového řízení minimálně ve verzi STANDARD. Minimální doba platnosti licence (předplatného) a podpory je 5 roků. Virtualizační OS musí pokrývat všechna instalovaná procesorová jádra a instalovanou RAM. Případně podobným splňující následující kritéria: - Kompatibilita se současnými virtuálními servery - Nativní podpora zálohování na úrovni celých virtuálních strojů pomocí zakoupeného SW Nakivo Backup - Vyžadována podpora Live Migrace strojů mezi jednotlivými Nody pokrytými nezbytnou licencí a to kdykoliv po dobu plánované životnosti serveru - Vyžadována podpora odolnosti proti chybám (Fault Tolerance) |
| OS Windows | Licence pro operační systém, kompatibilní s nyní provozovaným operačním systémem Windows server 2012 R2, licenční pokrytí 1 fyzického CPU s minimálně 16ti jádry, výše uvedeného serveru (16x CORE/CPU), možnost provozovat v rámci licence minimálně 4 virtuální servery Windows Server poslední aktuální verze, ke dni vypsání VŘ (Windows je vyžadován z důvodu kompatibility se systémy HELIOS, EVI, ENVITA, SKLAD Odpadů, EZS PARADOX, Docházka – které nefungují na jiném operačním systému Součástí dodávky licencí musí být minimálně: - 30 Windows Server User CAL licencí - 25 RDS User CAL licencí - 25 Microsoft Office Standard licencí |

### Další požadavky

Požadujeme dodání a realizaci celé zakázky včetně licencí jedním dodavatelem, včetně všech instalačních a montážních prací a nezbytných doplňků.